土壤纤维二糖酶检测试剂盒说明书

规格 ：微量法 48样                检测原理 ：荧光法

编号 ：TW55488

注意

正式测定前务必取 3 - 5 个预期差异较大的样本做预测定。
测定意义

土壤纤维二糖酶活性是土壤生物活性、肥力水平、生态健康的 “综合指示剂”，其测定不仅能揭示土壤内部的物质循环规律，还能为农业生产的精准管理、生态环境的监测与修复提供科学的量化依据。

测定原理

S-CB分解4-MUF-β-纤维素二糖苷，产生荧光物质，通过测定荧光值升高速率来计算S-CB活性。

自备用品

酶标仪、台式离心机、恒温培养箱、可调式移液器、黑色96孔板和蒸馏水。
试剂组成和配制

试剂一：液体60mL×1瓶，4℃保存；

试剂二：粉剂×1瓶，-20℃避光保存(临用前加入0.24mL试剂三溶解后加入11.76mL蒸馏水混匀)；

试剂三：液体8mL×1瓶 ,常温避光保存；

标准品：粉剂×1瓶，-20℃避光保存。

样品处理

新鲜土样自然风干或37度烘箱风干，过30~50目筛。按照土壤质量（g）：试剂一（mL)为1： 5~10 的比例（建议称取约0.1g土壤，加入1mL试剂一），冰浴匀浆混匀3min，制成匀浆待测液。

- 测定步骤

- 1、荧光酶标仪预热30min以上，设置激发光波长 355 nm，测定波长 450nm。

- 2、加样表

| - 试剂名称 | - 测定管 | - 空白管 |
| --- | --- | --- |
| - 震荡条件下取匀待测液（μL） | - 200 | - - |
| - 蒸馏水（μL） | - - | - 200 |
| - 试剂二（μL） | - 200 | - 200 |
| - 混匀， 30℃避光振荡反应3h后， 3000g 4℃离心3min，取上清液200μL于黑色96孔板中，检测荧光值，激发波长355nm，发射波长450nm。荧光值分别为A测定管，A空白管，计算ΔA=A测定管-A空白管。 |  |  |

- S-CB活力计算：

标准曲线：y = 323.66x + 0.2324，R2= 0.9999x：MUF 标准品浓度(nmol/mL)，y：荧光强度ΔA

单位的定义：每小时每g土样中释放1 nmol 4-MU定义为一个酶活力单位。

S-CB酶活(nmol/h /g 土样)=(ΔA-0.2324)÷323.66×V÷V1×V提÷T÷W

V：反应总体积，0.4 mL；         V1:加入反应体系中的匀浆待测液体积，0.2mL

V提：加入提取液体积，1mL;       W：土壤样品质量，g；

T：催化反应时间，3 h。
预实验的意义

比色法检测试剂盒预实验非常重要

1、确定该试剂盒是否适合客户的样本检测，以免造成试剂盒和样本的浪费（比如低表达处理的样本）；

2、熟悉生化试剂盒的操作流程，尤其是初次使用生化试剂盒测定；

3、确定样本的处理方法及稀释倍数是否合适；

4、了解实验过程中可能出现的实验现象或问题，以便于及时作出调整；

5、通过3 - 5组预实验，判断试剂盒对于样本的最佳适应稀释浓度范围，指导实验样本稀释比例。

附：标准曲线的绘制（选做）

称取4.4mg标准品，加入5mL 试剂三溶解，制成将标准品母液(5μmol/mL) 使用试剂一稀释为10 nmol/mL，9 nmol/mL，7 nmol/mL， 5 nmol/mL，3 nmol/mL，1 nmol/mL，0；(也可根据自身实验需求调整标准品浓度)

依据加样表测定步骤操作，根据结果绘制标准曲线

| 试剂名称（μL） | 标准管 | 空白管（只做一管） |
| --- | --- | --- |
| 标准品 | 200 |  |
| 试剂一 |  | 200 |
| 于黑色96孔板中，检测荧光值，激发波长355nm，发射波长450nm。荧光值分别为A标准管，A空白管，计算ΔA=A标准管-A空白管。 |  |  |

以标准品浓度（nmol/mL）为横坐标（x），以其对应的荧光强度ΔA为纵坐标（y），绘制拟合曲线，即可得到线性方程y=kx+b；