细胞总铁含量检测试剂盒96样说明书

规格 ：微量法 100管/96样               编号 ：TW55490

注意

正式测定前务必取 3 - 5 个预期差异较大的样本做预测定。
测定意义

铁是人体必须的微量元素之一，也是血红蛋白、肌红蛋白、细胞色素及其他酶系统的主要成分，在氧的运输和脂肪氧化过程中起着重要作用，铁元素缺乏易造成贫血、代谢紊乱并影响机体免疫功能。

测定原理

在酸性介质中铁从复合物中解离出来，再被还原剂还原成二价铁，并与亚铁嗪生成紫红色化合物，该有色物质在 562nm 处有特征吸收峰， 进而计算得出总铁含量。

自备仪器和用品

酶标仪、96 孔板、可调式移液器、离心机、蒸馏水。
试剂清单

| 试剂名称 | 规格 | 数目 | 贮藏 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试剂一 | 液体25mL | x1 | 4℃ |  |
| 试剂二 | 液体23mL | x1 | 4℃，避光 |  |
| 试剂三 | 粉剂 | X2 | 4℃，避光 |  |
| 试剂四 | 液体2mL | x1 | 4℃，避光 |  |
| 标准品储备液 | 液体1mL | x1 | 4℃，避光 | 1mmol/L铁标准溶液 |

样品提取（按照步骤依次操作）

一、组织样本

1、先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清；

2、取约1×10^6细胞加入0.2mL试剂一，混匀后放置在冰盒上裂解10min；

3、然后离心10min（12000rpm 4℃），取上清，置冰上待测。

- 实验准备

- 1、酶标仪预热 30min以上，设定波长至562nm；

- 2、试剂三的制备[ 微量粉剂 使用前甩几下(或离心) 使粉体落入底部后 小心开盖。]：每支加入1.2mL蒸馏水溶解备用；

- 标准品的配制：将 标准品储备液 用 试剂四 稀释50倍，即为20μmol/L标准品。
测定操作

- 1、酶标仪预热 30min以上，设定波长至562nm；

- 2、试剂三的制备[ 微量粉剂 使用前甩几下(或离心) 使粉体落入底部后 小心开盖。]：每支加入1.2mL蒸馏水溶解备用；

- 3、标准品的配制：将 标准品储备液 用 试剂四 稀释50倍，即为20μmol/L标准品；

| - 试剂名称（μL） | - 标准品（500uL） |
| --- | --- |
| - 标准品储备液 | - 10 |
| - 试剂四 | - 490 |
| - 混匀，即为标准品 |  |

- 4、所有试剂解冻至室温；
测定操作

| - 试剂名称（μL） | - 测定管 | - 空白管（只做一管） | - 标准管（只做一管） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 样本 | - 40 | - - | - - |
| - 蒸馏水 | - - | - 40 | - - |
| - 标准品 | - - | - - | - 40 |
| - 试剂二 | - 150 | - 150 | - 150 |
| - 试剂三 | - 20 | - 20 | - 20 |
| - 加入96孔板中，充分混匀，室温放置15min于562nm 测定吸光值A |  |  |  |

- 结果计算

(1)按细胞数量计算：

细胞铁含量(nmol/104cell)= [(A测定-A空白)÷(A标准-A空白)×C]÷(N÷V×1)×D

=4×(△A样÷△A标)÷N×D

(2)按照蛋白浓度计算：

细胞铁含量(nmol/mg prot)= [(A测定-A空白)÷(A标准-A空白)×C]÷(Cpr×1)×D

=20×(△A样÷△A标)÷Cpr×D

C标准：铁标品浓度，20μmol/L；             V：细胞处理时试剂一加入的量，0.2mL；

N：加入细胞数量，100 万 cell；

D：额外稀释倍数，未稀释即为1               1：umol/L到nmol/mL换算系数

Cpr：样本蛋白质浓度，mg/mL 


预实验的意义

比色法检测试剂盒预实验非常重要

1、确定该试剂盒是否适合客户的样本检测，以免造成试剂盒和样本的浪费（比如低表达处理的样本）；

2、熟悉生化试剂盒的操作流程，尤其是初次使用生化试剂盒测定；

3、确定样本的处理方法及稀释倍数是否合适；

4、了解实验过程中可能出现的实验现象或问题，以便于及时作出调整；

5、通过3 - 5组预实验，判断试剂盒对于样本的最佳适应稀释浓度范围，指导实验样本稀释比例。